问题四最终模型

1. 模型决策

第四问在问题二、问题三既有信息结构和储能约束基础上，引入附件4逐日逐10 min变化的交易电价，分别建立 因果电价预测驱动的日前净负荷鲁棒模型 与 因果电价预测驱动的分阶段净负荷分位数鲁棒 MPC。核心改变不仅是替换结算电价，还要区分决策时刻可得的预测电价与事后才实现的真实电价，避免把未来实际价格提前输入优化器。

价格响应因子仅用于解释优化结果，不作为附加奖励或惩罚项加入目标函数。低价充电、高价放电应由原始购电费用最小化自然产生，避免重复计算价格影响。

2. 问题分析

问题四要求在附件4的波动电价下重新计算问题二和问题三，故包含两个相互衔接的子模型：

1. 问题4-2：每天0:00根据历史负荷、光伏和因果电价预测制定当天计划购电量，实际缺口按当时真实动态电价的5倍紧急购入；

2. 问题4-3：0:00形成基准计划，6:00、12:00、18:00结合新光伏预报、当前实际SOC、已揭示电价和更新后的电价预测调整尚未执行的购电量；

3. 共同执行层：购电承诺形成后，每个时段只使用当期实际负荷、实际光伏和当前SOC执行储能反馈，不调用未来实际数据。

题目只给出事后完整的附件4电价数据，并未说明未来24 h或48 h真实价格会在决策前全部公布。因此，正式模型以历史周周期曲线预测未来电价，并在日内发布时刻用当日已揭示价格残差校正；完整真实价格只用于结算和“完全信息下界”对照。由此，问题4-2的48 h预测域和问题4-3的24 h移动域均保持严格因果。

3. 模型假设

1. 决策时只能获取当前及此前已经实现的动态电价，未来真实电价不可提前使用；

2. 电价具有可由历史数据学习的周周期；样本最初7天缺少周滞后时，以附件1固定电价曲线作为冷启动先验；

3. 负荷预测、光伏预测及历史误差统计均只使用决策时刻以前的信息；

4. 正常购电、上调购电、违约和紧急购电均采用交易时段对应的动态电价；

5. 储能容量、功率和效率与前三问一致，不计循环衰减、固定运维费及弃光收益；

6. 动态电价均为正，结合效率损耗和词典序去循环目标，最优解不会同时充放电，无需引入二进制变量。

4. 符号说明

表1  第四问主要符号说明

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| d,t | 日期及10 min时段编号 | — |
| pd,t,p^d,tr | 实际动态交易电价及发布时刻 r 的因果预测 | 元/kWh |
| Ld,t,Gd,t | 实际负荷和实际光伏电量 | kWh |
| L^d,t,G^d,t | 决策时刻可得的负荷和光伏预测 | kWh |
| Bd,t0 | 0:00制定的基准计划购电量 | kWh |
| Bd,t | 最终执行的计划或调整购电量 | kWh |
| Ud,t,Vd,t | 相对基准计划的增加量和减少量 | kWh |
| Cd,t,Dd,t | 储能交流侧充电量和放电量 | kWh |
| Ed,t | 时段起点储电量 | kWh |
| Rd,t,Sd,t | 紧急购电量和富余电量 | kWh |
| λd,t | 日内归一化价格响应因子 | — |

5. 动态电价预处理

附件4按“00:10—24:00”顺序给出每日电价。首先旋转为自然日“00:00—23:50”顺序，并与附件2的负荷和光伏日期逐日对齐。对目标时段 dt，以7日前同一时段价格构造季节基线

|  | p~d,t=pd-7,t. | (1) |
| --- | --- | --- |

在6:00、12:00和18:00，利用当日截至发布时刻已经实现的价格计算水平偏差

|  | bdr=1nrτ≤r(pd,τ-pd-7,τ), | (2) |
| --- | --- | --- |

并得到未来时段价格预测

|  | p^d,tr=ω(p~d,t+bdr)+(1-ω)ptfix. | (3) |
| --- | --- | --- |

问题4-2在0:00取 bd0=0,ω=1；问题4-3采用 ω=0.5，将周周期预测向固定电价先验收缩，以降低小样本日内偏差对储能调度的放大效应。权重在正式报告期之前的1月数据上确定，未用2—12月结果反向调参；当前已揭示时段直接取真实电价。完整真实价格序列仅构造完全信息对照，不进入正式策略。

2025年2月1日至12月31日，动态电价最小值为0.0076元/kWh，最大值为1.7936元/kWh，均值为0.7575元/kWh，标准差为0.3360元/kWh，变异系数达到44.36%，平均日内极差为1.0988元/kWh，具备显著的储能价格响应空间。

图1  指定日期动态电价曲线

6. 波动电价下的问题二模型

6.1 预测与风险修正

负荷和光伏点预测沿用问题二的滞后1日、滞后7日自适应融合方法。定义净负荷预测误差

|  | ej,t=(Lj,t-Gj,t)-(L^j,t-G^j,t), | (4) |
| --- | --- | --- |

利用此前28天同一时段误差的80%分位数修正净负荷：

|  | Nd,trob=L^d,t-G^d,t+max{0,Q0.8(ed-28:d-1,t)}. | (5) |
| --- | --- | --- |

动态电价下正常购电与紧急购电仍分别为 pd,t 和 5pd,t，二者比例不变，因此问题二的经济分位数仍为 1-pd,t/(5pd,t)=0.8。

6.2 48 h日前优化

每天0:00在48 h预测域内求解

|  | minZ^d4-2=k=0287p^d,k0Bd,k+εk=0287(Cd,k+Dd,k+Sd,k), | (6) |
| --- | --- | --- |

其中 ε 仅用于筛除等价最优解中的无意义能量循环。每个时段满足

|  | Bd,k+Dd,k=Nd,krob+Cd,k+Sd,k, | (7) |
| --- | --- | --- |
|  | Ed,k+1=Ed,k+0.9Cd,k-Dd,k0.9, | (8) |
|  | 1200≤Ed,k≤10800, | (9) |
|  | 0≤Cd,k,Dd,k≤833.3333,Bd,k,Sd,k≥0. | (10) |

预测域末端设置 5400≤Ed,288≤6600 kWh，只执行求得策略的前24 h，实际期末SOC结转至次日。

6.3 因果执行与实际费用

时段到达后，以固定购电量 Bd,t 和实际净负荷计算缺口，储能反馈规则与问题三一致；无法由储能覆盖的部分形成 Rd,t。实际总费用为

|  | Z4-2=d,tpd,tBd,t5pd,tRd,t. | (11) |
| --- | --- | --- |

7. 波动电价下的问题三模型

7.1 分阶段净负荷鲁棒修正

保留第三问优化后的分阶段经济分位数：

|  | q0=0.80,q6=q12=q18=0.70. | (12) |
| --- | --- | --- |

对发布时刻 r 和预测步长 k，基于此前28天同发布时刻、同预测步长的完整净负荷残差构造

|  | ej,kr=(Lj,k-Gj,k)-(L^j,kr-G^j,kr), | (13) |
| --- | --- | --- |
|  | Nd,krob,r=L^d,kr-G^d,kr+max0,Qqr(ed-28:d-1,kr). | (14) |

由于正常、上调和紧急购电价格均同时乘以 pd,t，阶段间价格比例保持不变，所以分位数参数无需因动态电价重新估计。

7.2 动态价格滚动优化

0:00根据当时24 h光伏预报和因果电价预测建立基准计划。6:00、12:00、18:00以当前实际SOC为初值，用新光伏预报、已揭示电价残差和更新后的未来24 h电价预测重算，但只执行到下一发布时刻。相对基准计划有

|  | Bd,t-Bd,t0=Ud,t-Vd,t,Ud,t,Vd,t≥0. | (15) |
| --- | --- | --- |

滚动优化目标为

|  | minZ^d4-3,r=kp^d,krBd,k0+1.5p^d,krUd,k-0.5p^d,krVd,k+εk(Cd,k+Dd,k+Sd,k), | (16) |
| --- | --- | --- |

跨入次日且尚不存在基准计划的辅助时段按预测电价 p^d+1,kr 计价。供需平衡、储能递推、容量和功率约束与问题4-2一致，移动预测域末端设置为5400—6600 kWh。

7.3 最终结算

最终总购电费用为

|  | Z4-3=d,tpd,tBd,t0+1.5pd,tUd,t-0.5pd,tVd,t+5pd,tRd,t. | (17) |
| --- | --- | --- |

该式严格区分基准计划、上调、下调违约与紧急购电，且所有调整只作用于尚未执行时段。

8. 价格响应机理

8.1 价格响应因子

定义日内归一化价格位置

|  | λd,t=pd,t-pdminpdmax-pdmin,0≤λd,t≤1. | (18) |
| --- | --- | --- |

λd,t 较小时，购电充电的机会成本低；较大时，储能放电替代高价购电的价值高。该指标仅用于事后解释，不直接加入目标函数。

8.2 储能套利阈值

低价时购入1 kWh用于充电，经过充、放电后只能输出 ηcηd=0.81 kWh。忽略容量机会成本时，价格套利成立的必要条件为

|  | phηcηd>pl, | (19) |
| --- | --- | --- |

即

|  | ph>pl0.81. | (20) |
| --- | --- | --- |

报告期334天均存在满足该条件的峰谷价差，但实际调度还同时受到负荷、光伏、SOC边界、功率上限和紧急购电风险约束。

9. 求解流程

1. 读取附件2、附件3、附件4并统一日期、时段和能量单位；

2. 每日0:00构造负荷、光伏预测及仅由历史净负荷残差得到的风险裕量；

3. 问题4-2构造48 h因果电价预测，求解线性规划并执行首日；

4. 问题4-3在0:00、6:00、12:00、18:00用已揭示价格残差更新未来24 h电价预测并滚动求解；

5. 每个10 min时段按当前实际负荷、实际光伏和SOC执行因果储能反馈；

6. 以真实动态电价计算正常、调整和紧急购电费用，将实际SOC结转到下一日；

7. 同时求解固定策略反事实与完全信息下界，输出result4-2.xlsx、result4-3.xlsx，并校验价格预测、尾部风险和约束残差。

10. 全年结果与检验

10.1 不同电价信息口径的结果

第二、三问策略保持购电量不变、仅按附件4真实电价重新结算，作为“固定策略反事实”；正式问题4-2和4-3只用因果电价预测优化；“完全信息”则把未来真实价格输入优化器，仅作为不可实施的理论下界。三种口径严格分开，正式答案取因果预测结果。

表2  不同电价信息口径的全年结果

| 模型及信息口径 | 正常或调整后购电费/万元 | 紧急购电费/万元 | 总费用/万元 | 紧急购电量/kWh | 紧急购电天数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 问题二策略不变：动态电价重结算 | 1418.7648 | 70.8885 | 1489.6533 | 110213.6498 | 108 |
| 问题4-2：因果电价预测（正式） | 1416.4394 | 69.2234 | 1485.6628 | 111333.6550 | 91 |
| 问题4-2：未来真实电价完全已知（下界） | 1400.8273 | 73.3098 | 1474.1371 | 117359.6294 | 109 |
| 问题三策略不变：动态电价重结算 | 1411.1391 | 37.2456 | 1448.3847 | 58551.8747 | 137 |
| 问题4-3：因果电价预测（正式） | 1409.4803 | 36.4996 | 1445.9799 | 58477.8877 | 130 |
| 问题4-3：未来真实电价完全已知（下界） | 1397.5296 | 36.7851 | 1434.3147 | 60314.7892 | 136 |

问题4-2和问题4-3的正式总费用分别为 1485.6628万元 和 1445.9799万元。相较对应固定策略反事实，因果电价调度分别节省 39905.00元 和 24047.33元；与完全信息下界仍分别相差 115257.24元 和 116652.77元，这一差距量化了未来电价不确定性的决策代价。问题4-3比问题4-2进一步减少 396828.36元，说明多次光伏预报、净负荷风险修正和日内调整机制在波动电价下仍具有显著价值。

无储能时按实际净需求随行就市购电的物理参照费用为 1702.6783万元。相较该参照，问题4-2和问题4-3分别节省 217.0155万元 和 256.6983万元，表明费用改善并非仅来自策略间重新结算。

10.2 电价预测有效性

表3  因果电价预测精度

| 子模型 | MAE/(元/kWh) | RMSE/(元/kWh) | 相关系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 问题4-2：0:00周滞后预测 | 0.0469 | 0.0652 | 0.9812 |
| 问题4-3：日内收缩校正预测 | 0.0580 | 0.0777 | 0.9733 |

问题4-3使用 ω=0.5 的收缩权重，点预测误差略高于纯周滞后预测，但其1月样本外决策费用更低。该权重的作用是决策正则化，而非追求单纯最低的价格点预测误差。

10.3 价格响应结果

表4  储能价格响应统计

| 模型 | 加权平均充电电价/(元/kWh) | 加权平均放电电价/(元/kWh) | 低价四分位充电占比 | 高价四分位放电占比 | 电价与净放电相关系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 问题4-2 | 0.5136 | 1.1302 | 46.66% | 69.79% | 0.5653 |
| 问题4-3 | 0.5285 | 1.1494 | 42.44% | 71.35% | 0.5760 |

两种模型的平均放电电价均超过平均充电电价的2倍，约70%的放电量发生在高价四分位时段，验证了目标函数能够自然形成“低价吸纳、高价释放”的价格响应行为。

图2  动态电价优化价值与储能价格响应

10.4 尾部风险

表5  紧急购电尾部风险

| 子模型 | 日紧急购电量P95/kWh | 单时段最大紧急购电量/kWh | 紧急购电持续时间/h | 日紧急购电费CVaR95/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 问题4-2 | 2027.35 | 981.37 | 114.67 | 29109.96 |
| 问题4-3 | 1323.78 | 955.24 | 104.00 | 14549.75 |

问题4-3在总费用更低的同时，四项尾部风险指标均优于问题4-2，说明滚动更新并未通过牺牲极端日可靠性换取平均费用下降。

11. 指定日期结果

11.1 问题4-2计划购电量

表6  问题4-2指定日期计划购电结果

| 日期 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 全天/kWh | 费用/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025-03-20 | 0.0000 | 660.1125 | 0.0000 | 415.8888 | 755.7073 | 0.0000 | 66352.9653 | 42482.2627 |
| 2025-06-21 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 172.1534 | 479.6041 | 0.0000 | 43502.9760 | 21825.8351 |
| 2025-09-23 | 0.0000 | 604.4993 | 0.0000 | 458.6288 | 0.0000 | 832.4977 | 69185.8267 | 45173.3009 |
| 2025-12-21 | 0.0000 | 1038.6505 | 0.0000 | 820.3291 | 736.8180 | 0.0000 | 98552.9401 | 75704.3779 |

11.2 问题4-3基准计划购电量

表7  问题4-3指定日期基准计划结果

| 日期 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 全天/kWh | 费用/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025-03-20 | 0.0000 | 602.0156 | 0.0000 | 604.6327 | 755.7073 | 0.0000 | 72020.7947 | 45363.4309 |
| 2025-06-21 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 200.7297 | 476.1008 | 0.0000 | 38185.4309 | 19807.4977 |
| 2025-09-23 | 0.0000 | 468.2262 | 0.0000 | 528.0274 | 819.9222 | 0.0000 | 74490.5726 | 48465.4216 |
| 2025-12-21 | 0.0000 | 1086.6956 | 0.0000 | 842.8081 | 736.8180 | 0.0000 | 100823.3581 | 76578.2372 |

11.3 问题4-3最终调整购电量

表8  问题4-3指定日期最终调整结果

| 日期 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 全天/kWh | 费用/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025-03-20 | 0.0000 | 580.4187 | 0.0000 | 451.4672 | 721.6157 | 0.0000 | 66905.0420 | 43750.2118 |
| 2025-06-21 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 97.7881 | 448.0827 | 0.0000 | 36794.9370 | 19253.8054 |
| 2025-09-23 | 0.0000 | 461.9799 | 0.0000 | 439.3536 | 812.6370 | 0.0000 | 68251.3860 | 46441.6759 |
| 2025-12-21 | 0.0000 | 1017.0906 | 0.0000 | 842.8081 | 719.1679 | 0.0000 | 97769.3883 | 75141.2886 |

11.4 问题4-2储能运行

表9  问题4-2指定日期储能运行结果

| 日期 | 时间段 | 充电量/kWh | 放电量/kWh | SOC（0:00/24:00） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025-03-20 | 0:00-4:00 | 4848.6047 | 129.2647 | 5235.5134 |
|  | 4:00-8:00 | 2486.7214 | 4516.4727 | 1904.8178 |
|  | 8:00-12:00 | 5458.1237 | 3265.5568 |  |
|  | 12:00-16:00 | 3470.8155 | 364.4897 |  |
|  | 16:00-20:00 | 271.8613 | 7136.6173 |  |
|  | 20:00-24:00 | 619.7749 | 1481.5051 |  |
| 2025-06-21 | 0:00-4:00 | 1930.0534 | 3217.9751 | 4510.1332 |
|  | 4:00-8:00 | 2541.5875 | 1726.5025 | 9693.7954 |
|  | 8:00-12:00 | 8621.3933 | 0.0000 |  |
|  | 12:00-16:00 | 0.0000 | 0.0000 |  |
|  | 16:00-20:00 | 319.9438 | 4505.6197 |  |
|  | 20:00-24:00 | 7738.7420 | 3017.4999 |  |
| 2025-09-23 | 0:00-4:00 | 8705.4451 | 0.0000 | 2852.8743 |
|  | 4:00-8:00 | 1067.5411 | 6471.8501 | 1897.7529 |
|  | 8:00-12:00 | 4929.1841 | 2387.9403 |  |
|  | 12:00-16:00 | 5609.3496 | 440.1277 |  |
|  | 16:00-20:00 | 208.6162 | 6462.0710 |  |
|  | 20:00-24:00 | 655.0213 | 2249.4978 |  |
| 2025-12-21 | 0:00-4:00 | 48.7920 | 67.0547 | 10756.1979 |
|  | 4:00-8:00 | 1541.2470 | 1181.4549 | 8543.0641 |
|  | 8:00-12:00 | 5170.1225 | 7367.3736 |  |
|  | 12:00-16:00 | 6666.2763 | 2220.1094 |  |
|  | 16:00-20:00 | 0.0000 | 4777.7060 |  |
|  | 20:00-24:00 | 7863.2813 | 3622.7941 |  |

11.5 问题4-3储能运行

表10  问题4-3指定日期储能运行结果

| 日期 | 时间段 | 充电量/kWh | 放电量/kWh | SOC（0:00/24:00） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025-03-20 | 0:00-4:00 | 4479.2674 | 109.3570 | 6072.6459 |
|  | 4:00-8:00 | 982.7381 | 5670.5215 | 5946.2384 |
|  | 8:00-12:00 | 3208.7509 | 3029.7273 |  |
|  | 12:00-16:00 | 7503.4920 | 261.2761 |  |
|  | 16:00-20:00 | 413.0196 | 5251.7201 |  |
|  | 20:00-24:00 | 5058.9234 | 3324.5798 |  |
| 2025-06-21 | 0:00-4:00 | 1002.4948 | 3218.4784 | 7177.0864 |
|  | 4:00-8:00 | 1242.0124 | 2136.8853 | 7556.9621 |
|  | 8:00-12:00 | 8392.5124 | 0.0000 |  |
|  | 12:00-16:00 | 0.0000 | 0.0000 |  |
|  | 16:00-20:00 | 182.7991 | 4806.6328 |  |
|  | 20:00-24:00 | 5874.0480 | 3018.1473 |  |
| 2025-09-23 | 0:00-4:00 | 5740.4741 | 15.4814 | 5619.4798 |
|  | 4:00-8:00 | 114.5567 | 6227.2065 | 5697.1898 |
|  | 8:00-12:00 | 4854.5610 | 2387.9403 |  |
|  | 12:00-16:00 | 6215.3034 | 416.0687 |  |
|  | 16:00-20:00 | 205.8223 | 4665.1519 |  |
|  | 20:00-24:00 | 5038.2799 | 4175.1001 |  |
| 2025-12-21 | 0:00-4:00 | 5321.6644 | 48.4821 | 6010.6127 |
|  | 4:00-8:00 | 905.9455 | 685.4334 | 5913.0777 |
|  | 8:00-12:00 | 4458.6999 | 8372.1364 |  |
|  | 12:00-16:00 | 8618.1468 | 2220.1094 |  |
|  | 16:00-20:00 | 0.0000 | 4889.9206 |  |
|  | 20:00-24:00 | 5079.6107 | 3622.7941 |  |

11.6 紧急购电结果

表11  指定日期紧急购电结果

| 子模型 | 日期 | 紧急购电时间段 | 紧急购电量/kWh |
| --- | --- | --- | --- |
| 问题4-2 | 2025-03-20 | 无 | 0.0000 |
| 问题4-2 | 2025-06-21 | 无 | 0.0000 |
| 问题4-2 | 2025-09-23 | 无 | 0.0000 |
| 问题4-2 | 2025-12-21 | 无 | 0.0000 |
| 问题4-3 | 2025-03-20 | 09:20-10:10 | 235.8295 |
| 问题4-3 | 2025-06-21 | 无 | 0.0000 |
| 问题4-3 | 2025-09-23 | 20:20-20:40 | 16.6094 |
|  |  | 21:10-21:20 | 1.7541 |
|  |  | 21:30-21:40 | 36.0110 |
| 问题4-3 | 2025-12-21 | 08:00-08:10 | 29.8120 |

12. 可行性与模型评价

问题4-2和问题4-3动态优化的最大供需平衡残差分别为 4.547×10-13 kWh 和 2.274×10-13 kWh，最大储能递推残差均为 9.095×10-13 kWh；全年SOC始终位于1200—10800 kWh，未出现同时充放电。

模型的优点是：保持问题二、问题三的信息结构；未来电价、净负荷和SOC更新均严格因果；用真实电价结算并以完全信息结果界定预测代价；通过反事实基准分离电价变化与策略优化价值；仍保持为可稳定全年求解的线性规划。其局限是周滞后价格模型尚未刻画突发市场冲击，且未计入电池衰减成本；若获得更多年份与外生市场变量，可进一步构造价格—净负荷联合场景并加入CVaR和单位吞吐量衰减成本。